KLDJ RV32I CPU 测评技术报告（初版）

队伍编号：CICC1000288

团队名称：卡了电竞

姓名：刘耀昊 蔡成易 李卓汇

填报标记说明

为方便后续补充实测数据，本文档使用以下标记。正式提交前可以保留这些标记用于自查，也可以在全部补齐后统一删除。

| 标记 | 含义 |

| --- | --- |

| 【固定信息】 | 来自当前 RTL 或 Vivado 工程结构，提交前只需复核 |

| 【需实测】 | 需要在 Vivado Simulation、Implementation 或上板环境中重新获取 |

| 【需截图】 | 需要在最终报告中插入波形图、报告截图或板卡/数字孪生截图 |

| 【参考值】 | 当前工程中已有的参考数据，只用于排版和对照，最终以本人实测为准 |

---

摘要

本文针对 KLDJ RV32I CPU 开展功能正确性、指令集覆盖性、流水线行为、性能指标和上板可运行性测评。被测 CPU 采用五级流水线结构，包含取指、译码、执行、访存和写回阶段，并实现数据前递、load-use 暂停、分支/跳转冲刷以及外部数据存储器/MMIO 访问接口。

测评方法采用“仿真差分验证 + 数字孪生/FPGA 上板验证”的双路径方案。仿真部分使用 `rv32i_supported_instr_tb.sv` 作为自检 testbench，构造软件参考模型，在每条指令进入写回阶段并确认完成执行时比较 PC、寄存器堆和访存结果；上板部分基于 `digital_twin` 工程，通过 IROM 程序加载、MMIO 外设访问、LED/数码管/UART 输出展示硬件运行现象。测试范围覆盖 RV32I 基础整数指令集中除 `FENCE`、`ECALL`、`EBREAK` 以外的 37 条指令。

最终报告需要结合本人 Vivado 实测数据填写仿真通过情况、完成执行的指令条数、平均 CPI、时序频率、资源使用率以及上板截图。本文档同时给出建议的截图位置、分析文字模板和高分呈现方式，便于后续整理为比赛提交材料。

**关键词：** RV32I；五级流水线；差分验证；Vivado Simulation；FPGA 上板验证；数字孪生；MMIO

---

目录

1. [引言]

2. [测评对象与实验环境]

3. [测评方法与指标体系]

4. [RV32I 指令集支持与测试用例设计]

5. [CPU 性能与特色功能测评设计]

6. [综合测评结果与分析]

7. [结论]

8. [后续填报检查清单]

9. [附录]

图表清单

正式提交前建议至少补齐以下图表：

| 编号 | 图表名称 | 状态 |

| --- | --- | --- |

| 图 2-1 | Vivado Simulation 顶层设置截图 | 【需截图】 |

| 图 2-2 | Hardware Manager 下载 bitstream 截图 | 【需截图】 |

| 图 6-1 | RV32I 自检 Console summary 截图 | 【需截图】 |

| 图 6-2 | 算术逻辑类指令关键波形 | 【需截图】 |

| 图 6-3 | 访存类指令关键波形 | 【需截图】 |

| 图 6-4 | 分支跳转类指令关键波形 | 【需截图】 |

| 图 6-5 | Timing Report 截图 | 【需截图】 |

| 图 6-6 | Utilization Report 截图 | 【需截图】 |

| 图 6-7 | 数字孪生/板卡运行结果截图 | 【需截图】 |

---

1. 引言

RISC-V RV32I 是面向 32 位整数处理器设计的基础指令集，具有指令编码规整、硬件实现简洁、扩展性强等特点。对于自研 CPU 作品而言，测评报告不仅需要说明“实现了哪些指令”，还需要通过清晰的测试用例和可复现的实验结果证明指令行为、流水线控制和硬件集成的正确性。

报告采用科研工程论文式组织方式：先说明测评对象与实验环境，再给出测评方法、测试用例和指标体系，随后通过仿真与上板双重证据呈现结果，最后总结设计达标情况。

本文的主要测评问题包括：

1. KLDJ CPU 是否完整支持比赛要求的 RV32I 37 条基础整数指令？

2. 算术逻辑、访存、分支跳转等关键指令类别是否具有清晰测试用例和预期结果？

3. 五级流水线的数据相关、load-use 暂停和控制流冲刷是否工作正确？

4. Vivado 实现结果是否达到目标时钟频率，资源占用是否合理？

5. 上板/数字孪生运行结果是否与仿真结果一致？

2. 测评对象与实验环境

2.1 被测 CPU 概述

KLDJ CPU 是一个 RV32I 五级流水线处理器。处理器顶层为 `KLDJ_top`，对外暴露取指接口、数据存储器接口和若干 testbench 观测信号。流水线结构如表 2-1 所示。

| 阶段 | 功能 | 主要验证关注点 |
| --- | --- | --- |
| IF | PC 更新、顺序取指、跳转重定向 | PC 是否按顺序或目标地址更新 |
| ID | 指令译码、立即数生成、寄存器堆读取 | RV32I 37 条指令译码是否正确 |
| EX | ALU 运算、比较、分支判断、JAL/JALR 目标计算 | 运算结果、分支条件和目标地址 |
| MEM | load/store 访问、字节使能、符号/零扩展 | 访存地址、写掩码和读数据扩展 |
| WB | 写回寄存器堆、提交观测 | 写回值、提交顺序和寄存器状态 |

表 2-1 CPU 流水线阶段说明

处理器实现了 EX/MEM 与 MEM/WB 数据前递机制，针对 load-use 相关插入必要暂停，并在分支或跳转发生时冲刷错误路径指令。这些机制均在后续测试用例中进行覆盖。

2.2 仿真测试平台

仿真验证使用 Vivado2023.2 Simulation。测试平台顶层为 `rv32i_supported_instr_tb.sv`，该 testbench 直接例化 `KLDJ_top`，并提供指令存储器、数据存储器和软件参考模型。仿真平台配置见表 2-2。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 仿真工具 | Vivado2023.2 Simulation |
| 仿真顶层 | rv32i_supported_instr_tb |
| Testbench文件 | kldj.srcs2/sim_1/imports/sim/rv32i_supported_instr_tb.sv |
| CPU 顶层文件 | kldj.srcs2/sources_1/imports/rtl/KLDJ_top.v |
| 仿真时钟周期 | Testbench `forever #5 clk = ~clk; ` 表示每 5 ns 翻转一次， 完整周期为 10 ns |
| 复位方式 | 高电平有效复位，即 `rst=1` 时 CPU 处于复位状态，`rst=0` 后释放复位并开始运行 |
| 结果判断方式 | CPU 每完成一条指令并进入写回/提交观测点时，testbench 将 PC、寄存器堆和访存结果与参考模型比较 |

表 2-2 仿真平台配置

2.3 上板验证平台

上板验证基于 `digital_twin` 工程完成。板级顶层 `top.sv` 连接差分时钟、UART、数字孪生控制器和 CPU 子系统；`student_top.sv` 将 CPU 与 IROM、DRAM/MMIO 桥接模块连接起来。上板环境见表 2-3。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| Vivado 工程 | `digital_twin/digital_twin.xpr` |
| 板级顶层 | `digital_twin/digital_twin.srcs/sources_1/new/top.sv` |
| CPU 接入顶层 | `digital_twin/digital_twin.srcs/sources_1/new/student_top.sv` |
| FPGA 器件型号 | xc7k325tffg900-2 |
| 下载工具 | Vivado Hardware Manager |
| bitstream | top.bit |

表 2-3 上板验证平台配置

2.4 测试交互方式

仿真阶段，测试程序由 testbench 内部生成，CPU 通过 tb_if_pc 输出取指地址，testbench 根据 PC 返回对应指令 。上板阶段，测试程序写入 IROM 初始化文件，随 bitstream 一同下载到 FPGA 或数字孪生平台 。

在获取并展示测试结果时，本测评采用以下观察与呈现方式：

- 仿真整体结果：通过 xsim Console summary 获取全局信息，在最终报告中截图并摘录 PASS/FAIL 结论、消耗的周期数以及完成执行的指令总数。

- 算术逻辑行为验证：重点追踪寄存器写回波形，在报告中通过红框明确标出目标寄存器的最终写入值以供核对。

- 访存行为验证：提取 mem_addr、mem_wdata、mem_be 和 mem_rdata 核心信号，通过直观标注访问地址、字节掩码和读写数据来证明访存逻辑的正确性。

- 分支跳转行为验证：追踪 tb_ex_jump、tb_ex_jump_pc 与 wb_commit_pc，重点展示跳转目标的准确性以及错误路径被成功冲刷（未提交）的流水线现象。

- 上板一致性验证：通过 LED、数码管、UART 或数字孪生界面观察实测状态。

3. 测评方法与指标体系

3.1 基于软件参考模型的差分验证架构

为了验证五级流水线 CPU 执行的正确性，本测评在仿真阶段搭建了一个自动化软硬件差分测试（Diff-Testing）框架，避免了传统人工观察波形的低效率和易错性。具体机制如下：

- 动态指令生成与参考模型：Testbench 内部实现了一个包含 32 个通用寄存器和 4KB 内存的软件参考模型。每次按类别生成测试指令时，参考模型会先执行该指令，计算出正确的寄存器写回值和下一条目标 PC。

- 基于写回段（WB）的实时比对：CPU（DUT）运行相同的测试流。当 CPU 流水线的写回段发出有效提交信号（wb_commit_valid）时，Testbench 会抓取当前的 wb_commit_pc 和寄存器/内存状态，与参考模型的预期结果进行断言（Assert）比对。

- 分支冲刷（Flush）机制测试：为了专门验证控制流冒险的处理，我们在分支和跳转的错误执行路径上故意放置了“伪造指令”。如果 CPU 的 Flush 机制失效，这些指令就会顺着流水线流入写回段触发提交，从而被测试平台捕获并报错。

此验证架构确保了测试的自动化与严谨性。最终的 [SUMMARY] passed 结果可作为 CPU 逻辑功能完全正确的强有力客观证据，后续章节的波形分析则作为底层微架构时序执行细节的辅助说明。

3.2 测评指标

为全面评估CPU的工程质量，本测评建立了涵盖功能、性能与资源的综合指标体系：

- 指令集覆盖度：基于 testbench 的用例分类，确认是否完整覆盖了本次测评要求的 RV32I 37 条基础指令。

- 功能正确性：依据 xsim Console 打印的最终状态（PASS/FAIL）及拦截到的错误数进行客观判定。

- 流水线行为合理性：结合波形细节与差分结果，验证数据前递、load-use 暂停机制以及控制流冲刷的执行情况。

- 核心性能参数：提取仿真周期数（cycles）、完成指令数（retired_steps），并依此计算平均 CPI 表现。

- 硬件实现频率：依据 Vivado 的 Timing Report，评估 CPU 达到的时钟频率以及时序裕量（WNS/TNS）。

- 硬件资源占用：依据 Vivado 的 Utilization Report，统计 LUT、寄存器、BRAM、DSP 等关键片上资源的消耗率。

- 上板运行一致性：通过对比板卡或数字孪生平台的输出（LED/数码管/UART）与仿真预期，验证硬件系统的集成可靠性。

4. RV32I 指令集支持与测试用例设计

4.1 RV32I 指令支持概况

本 CPU 支持 RV32I 基础整数指令集中除 `FENCE`、`ECALL`、`EBREAK` 外的 37 条测评指令。支持清单见表 4-1。

| 类别 | 支持指令 |
| --- | --- |
| U 型立即数 | LUI, AUIPC |
| 跳转 | JAL, JALR |
| 条件分支 | BEQ, BNE, BLT, BGE, BLTU, BGEU |
| I 型算术逻辑 | ADDI, SLTI, SLTIU, XORI, ORI, ANDI, SLLI, SRLI, SRAI |
| R 型算术逻辑 | ADD, SUB, SLL, SLT, SLTU, XOR, SRL, SRA, OR, AND |
| Load 型 | LB, LH, LW, LBU, LHU |
| Store 型 | SB, SH, SW |

表 4-1 RV32I 指令支持清单

4.2 算术与逻辑运算指令测试

测试目的：验证 ALU 运算、立即数扩展、寄存器堆读写和数据前递。

覆盖指令包括 `ADD`、`SUB`、`AND`、`OR`、`XOR`、`SLL`、`SRL`、`SRA`、`SLT`、`SLTU` 以及对应 I 型立即数指令。输入数据覆盖 0、1、`0xffffffff`、`0x7fffffff`、`0x80000000`、正负边界立即数和随机样本。

关键代码片段：

```systemverilog

case_add(sample_word(i + 161), sample_word(i + 173));

case_sub(sample_word(i + 181), sample_word(i + 193));

case_slt(sample_word(i + 227), sample_word(i + 239));

case_sltu(sample_word(i + 251), sample_word(i + 263));

case_and(sample_word(i + 353), sample_word(i + 367));

```

测试用例设计与预期：

本测试覆盖了 I 型与 R 型算术逻辑指令。除常规数据外，用例重点覆盖了 0xFFFFFFFF、0x7FFFFFFF、0x80000000 等边界值以及正负数混合运算，用来测试 ALU 在处理溢出和符号扩展时的逻辑正确性。

仿真预期：在连续存在数据依赖（RAW 冒险）的 ALU 运算中，目标寄存器的计算结果需与参考模型完全一致，证明数据前递（Forwarding）机制能正确化解数据冒险。

上板预期：自检程序运行结束时，外设输出预期的通过码，错误码保持为 0，表明 ALU 在板载环境下运行稳定

4.3 访存指令测试

测试目的：验证 load/store 地址计算、写字节使能、数据对齐、符号扩展和零扩展。

覆盖指令包括 `LB`、`LH`、`LW`、`LBU`、`LHU`、`SB`、`SH`、`SW`。测试程序先设置基地址和待写入数据，再执行不同宽度和不同偏移的 store/load 组合。

关键代码片段：

```systemverilog

exec_store(F3_SW, 5'd10, 5'd11, 0);

exec_load (F3_LW, 5'd12, 5'd10, 0);

exec_store(F3_SH, 5'd10, 5'd11, 8);

exec_load (F3_LH, 5'd13, 5'd10, 8);

exec_load (F3_LHU, 5'd14, 5'd10, 8);

exec_store(F3_SB, 5'd10, 5'd11, 12);

exec_load (F3_LB, 5'd15, 5'd10, 12);

exec_load (F3_LBU, 5'd16, 5'd10, 12);

```

测试用例设计与预期：

访存测试涵盖了不同位宽（Byte/Half-word/Word）和符号扩展机制。为了测试地址计算的准确性，用例中专门设计了同一基地址下的正负偏移量交叉读写测试。

仿真预期：存储器接口的时序必须符合规范，mem_be（字节使能）信号能根据访存地址的低两位精确拉高。Load 指令读回数据后的零扩展或符号扩展结果必须绝对准确。

上板预期：对 DRAM/MMIO 总线的读写自检通过，外设（LED/UART）无错误异常码输出。

4.4 分支与跳转指令测试

测试目的：验证条件判断、目标 PC 计算、`JAL/JALR` 写回 `PC+4` 以及流水线冲刷。

覆盖指令包括 `BEQ`、`BNE`、`BLT`、`BGE`、`BLTU`、`BGEU`、`JAL`、`JALR`。testbench 为每类分支构造 taken 与 not-taken 两类路径，并在错误路径放置计数指令；若冲刷失败，错误路径指令会提交并触发差分失败。

关键代码片段：

```systemverilog

build_branch_suite(3'b000, 8); // BEQ

build_branch_suite(3'b001, 8); // BNE

build_branch_suite(3'b100, 8); // BLT

build_branch_suite(3'b101, 8); // BGE

build_branch_suite(3'b110, 8); // BLTU

build_branch_suite(3'b111, 8); // BGEU

case_jal(5'd3);

case_jalr(5'd6);

```

测试用例设计与预期：

针对条件分支（Branch）与跳转（Jump），我们设计了专门的错误路径拦截测试。在构造分支测试时，不仅遍历了 Taken 和 Not-Taken 的条件，还特意在 Taken 发生后的顺序执行路径（即错误路径）上插入了额外的状态改变指令。

仿真预期：CPU 能够正确计算跳转目标更新 PC。更重要的是，如果在测试日志中没有出现错误路径指令的“意外提交（Unexpected Retirement）”，则证明流水线冲刷机制成功阻断了错误指令的写回。

上板预期：分支与跳转自检程序顺利跑完，外设输出正确的通过码，说明硬件状态机在处理控制流冒险时没有跑飞。

5. CPU 性能与特色功能测评设计

5.1 性能测评设计

本次测评体系立足于微架构执行效率与物理实现指标两个维度：一是基于仿真平台的指令级并行度评估，二是基于 Vivado 综合与实现后的物理时序约束。本次测评将覆盖全面指令类型的 RV32I 混合自检程序作为基础 benchmark，以此评估 CPU 在面对密集 ALU 运算、频繁访存及各类控制流冒险时的综合吞吐能力 。

为量化处理器的性能表现，本环节将重点采集并计算以下核心指标：

- 时序与频率指标：通过 Vivado Timing Report 获取 CPU 的最高运行时钟频率及最差负时序裕量（WNS/TNS），以验证硬件物理实现的可行性与稳定性。

- 执行效率指标（CPI）：统计混合指令流完整执行所需的总时钟周期数（cycles）与有效完成的指令数（retired_steps），由此计算出处理器的平均 CPI（Cycles Per Instruction）。

- 等效吞吐率：结合目标时钟频率与平均 CPI 表现（CPU 频率 / CPI），计算处理器的等效吞吐率，作为衡量系统整体算力的直观标准。

【参考值】 当前工程目录中一次仿真结果形式为：

```text

[SUMMARY] rv32i supported pipeline diff-style test passed.

[INFO] total_cases=360 retired_steps=1609 program_words=1667 cycles=1729

```

该参考结果对应平均 CPI 约为 1.0746。正式报告请替换为本人重新运行的 Vivado 结果。

5.2 特色功能测评设计

CPU的架构设计聚焦于流水线的高效调度与软硬件交互的可靠性。因此，特色功能的测评将围绕已具备且经过严密验证的工程特性展开，重点展示处理器在复杂数据冒险处理与系统级集成方面的能力

针对上述特色功能，设计了如下针对性的测评用例：

- 五级流水线执行效率：通过观察连续指令的提交波形，预期多数普通指令能接近“每周期完成一条”的理想吞吐率。

- 数据前递（Forwarding）机制：刻意构造连续存在 RAW（读后写）相关性的 ALU 指令，预期流水线无需暂停即可获得正确值，不产生错误写回。

- Load-use 暂停处理：构造 load 指令后紧跟使用该目标寄存器的情形，预期硬件会自动插入必要的停顿（Bubble），确保最终运算结果无误。

- 分支/跳转冲刷（Flush）能力：在 taken 状态的分支指令后方放置伪造的错误指令，预期该错误路径指令会被流水线冲刷掉，绝不触发提交动作。

- 数字孪生 MMIO 交互：通过 CPU 动态读取外部开关/按键，并将计算结果写入 LED/数码管，预期外设输出能够根据输入激励实时、正确地发生变化。

6. 综合测评结果与分析

本章是最终提交材料的重点。建议每个测试类别均采用“用例-仿真-上板”三列对比表，并在截图中使用红框、箭头和文字标注关键信号。

6.1 RV32I 指令集测试结果

6.1.1 仿真 summary

表 6-1 RV32I 自检仿真结果

| 项目 | 结果 |

| --- | --- |

| 仿真结论 | 【需实测】 PASS / FAIL |

| `total_cases` | 【需实测】 待填写 |

| `retired_steps` | 【需实测】 待填写 |

| `program_words` | 【需实测】 待填写 |

| `cycles` | 【需实测】 待填写 |

【需截图】 图 6-1：xsim Console summary。

6.1.2 分类别结果对比

表 6-2 RV32I 指令集测试结果对比

| 测试用例 | 仿真核心波形及解析 | 上板实测图及解析 |

| --- | --- | --- |

| 算术逻辑类 | 【需截图】 图 6-2。标出 `wb_commit_valid`、`wb_commit_pc` 和目标寄存器写回值。说明第 N 个周期该指令完成执行，目标寄存器写入预期值。 | 【需截图】 图 6-3。LED/UART 显示算术逻辑测试通过码。 |

| 访存类 | 【需截图】 图 6-4。标出 `mem_addr`、`mem_wdata`、`mem_be`、`mem_rdata`。说明访问宽度和写回值正确。 | 【需截图】 图 6-5。DRAM/MMIO 自检通过，输出与预期一致。 |

| 分支跳转类 | 【需截图】 图 6-6。标出 `tb_ex_jump`、`tb_ex_jump_pc`、`wb_commit_pc`。说明 taken 分支跳到目标地址，错误路径不提交。 | 【需截图】 图 6-7。分支跳转测试通过码。 |

结果分析建议写法：

> 如图 6-2 至图 6-7 所示，算术逻辑、访存和分支跳转三类测试均在仿真中得到与参考模型一致的结果。上板运行时，测试程序输出通过码，说明硬件环境中的执行结果与仿真预期一致。

6.2 CPU 性能测评结果

表 6-3 性能测评结果

| 测评项 | 证据 | 结果 |

| --- | --- | --- |

| CPU 时钟频率 | 【需截图】 Timing Report Clock Summary | 【需实测】 待填写 |

| WNS/TNS | 【需截图】 Timing Summary | 【需实测】 待填写 |

| 平均 CPI | 【需截图】 xsim summary | 【需实测】 待填写 |

| 等效指令吞吐 | 由 `CPU 频率 / CPI` 计算 | 【需实测】 待填写 |

| 资源占用 | 【需截图】 Utilization Report | 【需实测】 待填写 |

性能结论建议写法：

> Timing Report 显示 CPU 时钟达到 ___ MHz，WNS 为 ___ ns，说明设计满足目标频率约束。RV32I 混合测试程序共完成 ___ 条指令，耗时 ___ 个周期，平均 CPI 为 ___。结合目标时钟频率，CPU 在该混合指令流下的等效指令吞吐约为 ___ MIPS。

6.3 特色功能测评结果

表 6-4 特色功能测评结果

| 特色功能 | 仿真证据 | 上板证据 | 结论 |

| --- | --- | --- | --- |

| 数据前递与暂停 | 【需截图】 连续相关指令波形 | 可选 | 【需实测】 待填写 |

| 分支/跳转冲刷 | 【需截图】 错误路径不提交波形 | 【需截图】 自检通过码 | 【需实测】 待填写 |

| 数字孪生 MMIO | 可选 | 【需截图】 开关/按键输入与 LED/数码管输出 | 【需实测】 待填写 |

7. 结论

本文围绕 KLDJ RV32I CPU 的功能正确性、指令集覆盖性、流水线行为、性能指标和上板可运行性建立了完整测评方案。仿真部分通过差分自检 testbench 覆盖 RV32I 37 条测评指令，能够自动检查 PC、寄存器堆和访存结果；上板部分通过数字孪生工程和 MMIO 外设输出，使 CPU 执行结果能够在硬件环境中直接观察。

最终提交时，可在补齐实测数据后形成如下结论：

> 经仿真和上板验证，KLDJ CPU 能够完整、准确地执行 RV32I 基础整数指令集中本次测评要求的 37 条指令。算术逻辑、访存、分支跳转和流水线相关场景均通过测试；Vivado 实现结果满足目标时钟频率要求；上板运行现象与仿真预期一致。因此，该自研 CPU 达到了本次 RV32I CPU 测评要求。

8. 后续填报检查清单

正式提交前按表 8-1 逐项检查。

表 8-1 最终填报检查清单

| 编号 | 项目 | 状态 |

| --- | --- | --- |

| C-1 | 填写 Vivado Simulation 版本；仿真时钟周期按 testbench 中 `#5` 得到 10 ns，如修改时钟再重新计算 | 【需实测】 |

| C-2 | 插入仿真顶层设置截图 | 【需截图】 |

| C-3 | 插入 RV32I 自检 summary 截图 | 【需截图】 |

| C-4 | 填写 `total_cases`、`retired_steps`、`cycles`、CPI | 【需实测】 |

| C-5 | 插入算术逻辑、访存、分支跳转关键波形 | 【需截图】 |

| C-6 | 填写 FPGA 器件、bitstream 路径、下载工具版本 | 【需实测】 |

| C-7 | 插入 Timing Report 和 Utilization Report | 【需截图】 |

| C-8 | 插入上板/数字孪生运行结果截图 | 【需截图】 |

| C-9 | 用红框和箭头标注所有关键波形截图 | 【需截图】 |

| C-10 | 删除或处理不需要保留的彩色填报标记 | 【需实测】 |

9. 附录

9.1 测试文件清单

表 9-1 仿真测试文件

| 用途 | 文件 |

| --- | --- |

| RV32I 差分 testbench | `kldj.srcs2/sim_1/imports/sim/rv32i_supported_instr_tb.sv` |

| CPU 顶层 | `kldj.srcs2/sources_1/imports/rtl/KLDJ_top.v` |

| 宏定义 | `kldj.srcs2/sources_1/imports/rtl/define.v` |

| IF/ID/EX/MEM/WB 模块 | `KLDJ_ifu.v`, `KLDJ_idu.v`, `KLDJ_exu.v`, `KLDJ_lsu.v`, `KLDJ_wbu.v` |

| 寄存器堆与 ALU | `KLDJ_regfile.v`, `KLDJ_alu.v`, `alu_*.v`, `MuxKey*.v` |

表 9-2 上板工程文件

| 用途 | 文件 |

| --- | --- |

| Vivado 工程 | `digital_twin/digital_twin.xpr` |

| 板级顶层 | `digital_twin/digital_twin.srcs/sources_1/new/top.sv` |

| CPU 接入顶层 | `digital_twin/digital_twin.srcs/sources_1/new/student_top.sv` |

| 外设桥 | `digital_twin/digital_twin.srcs/sources_1/new/perip_bridge.sv` |

| DRAM/显示/串口 | `dram_driver.sv`, `display_seg.sv`, `seg7.sv`, `uart.sv`, `twin_controller.sv` |

9.2 高分呈现建议

1. 第 6 章尽量使用“三列表格”：左列写测试用例，中列放仿真波形和解释，右列放上板截图和解释。

2. 波形截图不要只贴原图，应使用红框、箭头和文字标出 `pc` 跳转地址、寄存器写入值、`mem_be`、`mem_rdata` 等关键信号。

3. 如果上板结果用 LED 表示，需要附表说明 LED 二进制值、十六进制值和含义。

4. 如果能用 UART 打印，建议打印 `PASS` 或 `Expected: xx, Actual: xx`，比单独 LED 更直观。

5. 不要把未实现的中断、AXI 或浮点功能写成特色功能。当前设计更适合突出五级流水线、冒险处理和数字孪生 MMIO 交互。